使 用 说 明 书


目　录

１第一章　通用部分


１一、前言


２二、产品概述


３三、参照标准


４四、安全注意事项


４五、功能与特点


６六、系统组成及工作原理


９七 、系统结构


１４八、技术指标


１５九、系统设计要求


１６十、系统前端设计要求


１９十一、安装指导及注意事项


２６十二、使用与维护


２９第三章
专用部分


２９一、WM-B/3XXX系列主机


３２二、RX-2/3XXX系列主机


３３第二节　配套产品


３３一、便携式键盘


３４二、WM－KC32系列中央控制器


４３三、WMBSoft智能管理软件


４３四、专用测示表


４４五、声光报警灯


４４六、警号


４５七、避雷器


４５附录


４５一、WM-B电子围栏系统集成应用示意图


４６二、与其他系统（设备）的集成联动应用


４６三、系统接地要求及方法


４７四、WMC型高压脉冲测示表使用说明


４８五、常用疑问解答




第一章　通用部分

一、前言

四川为民科技有限公司是专业从事周界安全防范系统的研发、生产、销售及工程设计和安装的公司。公司下属的成都为民工业技术研究所专门负责产品研发和生产，经过二十年的潜心研发和持续改进，目前已形成两大系列多种规格型号的脉冲电子围栏和脉冲电网产品。

本公司推出的WM-B型脉冲电子围栏是国内最早自主研发的新一代周界安全防范产品，产品功能与性能综合指标达到和超过国际同类产品。产品通过了公安部安全与警用电子产品质量检测中心的型式检验（北京）和国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心（上海）、四川省质量技术监督局产品质量技术标准认定，获得四川省安防产品生产销售许可。

WM-B系列脉冲电子围栏产品可广泛适用于：住宅小区、仓库、工矿企业、变电站、学校、养殖区、动物园、机场、监狱、看守所、军事设施、博物馆等所有需要对周界进行隔离防护的区域。

    本公司具有一级安防设计施工与维护资质和专业的施工队伍，在电子围栏安防工程设计和施工方面积累了十分丰富的经验，可根据用户的不同防护需求、地势环境等，有针对性地制定安装实施方案，进行系统设计和工程施工。实行专业化的目标管理，努力做到严格管理、精心设计、施工创优，贯彻全面质量管理思想，确保工程质量。

公司坚持遵循“诚信务实，追求卓越”的精神和“科技创新，服务社会”的经营宗旨，奉行“更经济、更及时地为用户提供更优质的产品和服务”的质量方针，力求为用户提供高性价比的产品。
◆产品术语解释

◇WM-B主机产品常用别名：电子周界探测器、高压电子脉冲式探测器、能量控制器、脉冲主机、脉冲控制器。
◇系统前端：电子围栏、电子周界、电网围栏。
◇脉冲电网、脉冲高压电网：与脉冲电子围栏类似，但其脉冲电压、能量等技术参数比标准的电子围栏高，打击强度更大，是专用于部队、监所及其他国家机要场所的产品。
◇电子围栏：本说明书的电子围栏是指脉冲式电子围栏，非传统的红外栅栏、感应电缆、泄漏电缆等。

◇开关量接口：是一种通断型的报警输出接口，分为无源和有源两种。无源开关量接口类似于一个开关；有源开关量接口一般是输出一个DC12V电源，用以直接驱动联动设备。

温馨提示：因本产品改进升级较快，本说明书某些部分可能与您购买的实物稍有差异，恕不另行告知，如有疑问，请及时与本公司联系咨询。
二、产品概述

WM-B高压电子脉冲防护报警系统主要由WM-B高压电子脉冲控制器和周界前端围栏两部分组成。其中WM-B高压电子脉冲探测器是防护报警系统的主机，是系统防护、检测和报警控制中枢；周界前端指外围防区围栏部分，其通过高压绝缘线与探测器主机连接。

脉冲电子围栏防护报警系统集“阻挡威慑报警”三重功能于一体，以低能量安全脉冲信号的电击功能对入侵者实现阻挡和威慑功能，同时具有断线、短路等防破坏报警功能。WM-B主机还有联动报警输出接口，可与其它安防系统联动，提高系统的安全防范等级。基于“阻挡威慑为主、报警为辅”的电子围栏周界防护报警系统可有效降低发案率，提高防区安全等级。WM-B高压电子脉冲周界防护报警系统从本质上有别于传统的红外对射、微波和泄漏电缆等周界防护报警系统，具有安全可靠、误报率低、安装和维护方便等优点。

WM-B脉冲电子围栏防护报警系统布署灵活，可以安装在现有的物理屏障上，也可以独立安装。其前端电子围栏线缆的数量、间距、防区长度以及电子周界围栏的形状等都可以根据不同的安装场所和防护等级进行设计安装。

WM-B脉冲电子围栏防护报警系统系列产品主要用于周界安全防范，可广泛适用于：送变电站、仓库重地、部队周界、监狱看守、通信设施、小区住宅、厂矿企业、军事设施、动物圈养、文物保护等所有需要周界防护的场所。该产品技术成熟、系统理念先进，在周界防护中得到越来越多的应用，是一种值得信赖的新一代安全防范产品。

为确保正确安装和使用WM-B脉冲电子围栏防护报警系统，充分发挥其功能，确保人身与设备安全，请务必在安装、使用本产品前，认真仔细地阅读本说明书。
三、参照标准

国际标准IEC  1011（1989） 电子围栏激发器标准（1991-09）补充条款

欧洲标准NE  61011（1993） 电子围栏激发器标准（1996）补充条款

GB191-1990        包装储运图示标志

GB12663-2001       防盗报警控制器通用技术条件

GB 7946-87        带电铁丝网和电围栏的安装和安全运用

GB/T 7946-2008     脉冲电子围栏及其安装和安全运行
GB 4706.91-2008 　 家用和类似用途电器的安全电围栏激励器的特殊要求

GA 247-2000       《监所周界高压电网装置》

GB 4208-1993       外壳防务等级（IP代码）

GB 16796-1997      安全防范报警设备  安全要求和试验方法

GB/T17626.2-1998   电磁兼容 试验和测量技术  静电放电试验

GB/T17626-2-1998   电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T15211-1994     报警系统环境试验

四、安全注意事项

4.1  切勿在闪电期间安装电子周界围栏系统。
4.2  切勿将主控制器直接安放在潮湿场所。
4.3  除非电子周界系统已解除脉冲高压，否则切勿触摸系统任何导电体部分。
4.4  在安装使用本设备之前，对工作人员应预先做好安全教育和相应的技术培训。

4.5  本设备在通电工作时内部有上万伏高压，设备的输出端和电子周界围栏导线上带有脉冲高压信号，应设置明确的警示标志并做好安全警示宣传工作，以尽量避免人员无意触及而受到误电击。

4.6  本设备的操作者，必须具有电子电器安全知识，必须经过必要的培训，熟悉本产品的正确使用方法。

4.7  本设备一旦出现异常情况，应先切断电源，不得擅自打开机箱，防止故障扩大，请联系本公司售后服务部并按规定保修。

五、功能与特点

传统的周界防范有两大类。一类是围墙，如传统的砖墙、水泥墙、玻璃墙、铁栅栏等等，都有明显的外形，把防区围起来，都有阻挡外来入侵作用，但是都不具有报警和监视功能。另一类是报警系统，如红外对射报警器、感应电缆、CCTV监控等等，他们具有报警或监视作用，但是不具备阻挡威慑警示功能。

脉冲电子围栏防护报警系统把阻挡、防护和报警三大功能有机地集成在一起。既具备有形的电子周界围栏，又具有智能的防护报警功能，因此脉冲电子围栏防护报警系统已成为一种新型实用的周界防护系统。

5.1　系统功能

5.1.1阻挡威慑：系统前端有明确分界特征的电子周界，通过低能量高压脉冲达到强大的阻挡和威慑感知效果。

5.1.2多功能报警：WM-B探测器本身具有声音和光电报警功能，并配备有报警联动输出接口，可与其它安防系统（如CCTV、聚光灯、电话报警等）实现联动，从而提高安全防范等级。

5.1.3支持多防区：脉冲电子围栏防护报警系统既可以单防区使用，也可以多个防区集成使用。

5.1.4具有识别功能：电子围栏系统能够检测各种侵扰行为，并将侵扰行为分为偶然入侵和强行入侵行为。偶然入侵者因见到警告或受到电刺激而离开，探测器不发出报警。强行闯入者为获得入侵通道而破坏电子围栏或翻越电子围栏，在这种情况下，系统会发出报警。这样有效地消除对偶然无效入侵及其它干扰因素形成的虚假报警。

5.1.5 设备报警：当脉冲探测器出现故障或掉电后，联动接口自动转换，启动与之相连的其它系统或报警装置。

5.2  系统特点

5.2.1 安全可靠及报警感知性

传统的高压电网警戒系统没有报警感知功能，它仅仅以高电压、大电流的方式阻止入侵者，极易造成入侵者伤残或死亡等严重后果。而脉冲电子围栏防护报警系统采用了低能量的脉冲高压检测信号巡视周界，由于能量极低（不大于5焦耳）且作用时间极短，因此对人体不会造成实质性伤害，一旦触及，也会因有触电刺激感而离开。（该设备已通过中国公安部的安全与警用电子产品质量检测中心的型式检验，并获得相关产品准产准销许可证）

5.2.2误报率低和适应性强。

WM-B脉冲电子围栏防护报警系统基本不受环境（如树木、小动物、震动等）和气候（如风、雪、雨、雾等）的影响，不受地形高低和曲折程度的限制，顺地势安装，环境适应性很强，误报警率极低。

5.2.3阻挡、防护和报警三重功能

新一代的周界防范理念是将企图入侵者阻挡在防区之外（不能轻易进入防区内）而不能作案为目的，而不是为了让入侵者在进入防区后再抓起来。脉冲电子围栏防护报警系统正是基于这种理念，能够实实在在给入侵者一种威慑感知和阻挡作用，使其不敢轻易入侵，从而达到防范警示为主、降低发案率的目的。

5.2.4 报警的及时性

当入侵者强行入侵时，WM-B脉冲电子围栏防护报警系统一方面能强力阻挡其跨越，同时会根据入侵情况判断，作出及时有效的报警，而不是当入侵者越界或逃跑以后才报警，为防范处理赢得时间。

5.2.5 系统工作的稳定性强，一般情况下免维护，管理十分方便。

5.2.6 WM-B脉冲电子围栏防护报警系统可采用UPS做备用电源，以备停电时能维持一段时间的工作。脉冲主机设备功耗约15W左右，请根据备用延时要求配置适当容量的DC12V蓄电池（蓄电池容量选择参考：DC12V4.0AH满荷时可正常使用6～8小时）。
5.2.7  脉冲电子围栏防护报警系统对于防范非智力型入侵行为是足够的，但对于智力型入侵者的防范，需要协同其他特点的安防产品配套使用，以进一步提高防范等级，满足用户的安防需求。
注：按安全技术防范管理规范，本产品的技术内容知密人员应限制在最小范围。
六、系统组成及工作原理

6．1系统组成
脉冲电子围栏防护报警系统主要由脉冲主机（探测器）和系统前端（电子围栏）两部分组成。

脉冲探测器是系统的核心控制设备，其功能是产生低频率脉冲高压信号，由输出端通过高压绝缘导线连接到系统前端的电子围栏导线上，在电子围栏末端经跨接形成回路，再经高压绝缘线连接到脉冲探测器的输入检测端。示意图如下：
[image: image1.jpg]FEREATEE v

preeTs 1





系统前端的电子围栏是实现阻挡威慑和报警的物理载体，电子围栏裸导线上带有高压脉冲电信号，对入侵者有较强烈的电击阻挡和威慑效果，通过警示标志和入侵者的实际触摸，能够达到较好的阻挡和威慑效果，有效减少入侵行为，当入侵者强行入侵导致电子围栏导线断线、短路时，脉冲探测器能够及时检测并输出报警信号。
系统前端电子围栏主要由：承重支架组件（含：绝缘子、防水帽、固定底座）、中间支撑杆组件（含：绝缘子、固定底座）、紧线器、警示牌、围栏裸导线、高压绝缘连接导线、避雷器等组成。
6.1.1脉冲探测器（系统主机）

脉冲探测器是一个独立结构的电子设备，由机壳、高压输出和输入接线端子、接地端子、电源线端子、开关量报警接口端子、DC12V输入输出端子、警号接口端子、键盘接口端子等组成。（不同型号可能有一些区别，具体请参见本说明中相应的设备外形描述）
特别提示：因主机设备不断升级，外形外观可能有一些差异。若您购买的设备与本说明书的图样有差异而不便安装使用，请及时联系咨询我们。
6.1.2系统前端

系统前端是指由支架、绝缘子和金属裸导线、警示牌等组成的电子周界围栏。

系统前端标准型为四线制，也可以是八线甚至多达数十线的导线排列组成。围栏导线通常间距为110～200mm。导线数越多，入侵者越难攀越，阻挡作用越强、效果更好，用户可以根据自身实际需求选择适当的围栏导线数量。

电子周界的长度可以根据用户实际需要自由选定，一套脉冲主机可支持数千米的周界长度，为确保综合防护效果和便于管理，推荐一个回路（WM-B主机为双回路）的围栏线长度在2000米范围内。

电子周界的前端围栏线缆1和3线、2和4线末端相连，形成两组回路，探测器的两个输出端脉冲信号经高压绝缘导线传输到围栏导线第1和第2线，再由围栏导线第3和第4线4经高压绝缘导线回到主机的信号输入端，其间必须构成串型的闭合回路，从WM-B主机的输出到输入回路部分，尽量不要用并联和交叉，否则会影响防护效果，且不便于故障检查维护。

6.2系统基本工作原理

脉冲探测器的信号输出端输出低频脉冲高压检测信号（该检测信号大约每秒1次），通过高压绝缘导线传送到电子周界围栏上，探测器的信号输入端再通过高压绝缘线接收到来自电子周界始端的脉冲检测信号，从而形成一个封闭的系统周界体系。（请详见WM-B脉冲电子围栏系统结构示意图）

6.3系统状态特征

主机设备在正常情况下，正常状态指示灯发亮并有轻微嗒嗒声音，约每秒钟一次。

6.3.1短路状态

当电子周界的某处发生短路（例如企图强行入侵而攀越时），报警指示灯发亮，发出报警蜂鸣声（报警开关开启时，以下同），并有联动开关量信号接口启动。

6.3.2断路状态

当电子周界的某处发生断线时，报警指示灯亮，设备发出报警蜂鸣声，并且联动信号输出。

6.3.3绝缘不良状态

如果电子周界的绝缘水平降低，甚至出现绝缘不良时，报警指示灯断续闪亮，同时断续发出报警蜂鸣声，此时应及时检查电子周界围栏部分，找出原因（外来因素或综合因素），并采取措施排除。

6.3.4报警延时

一般情况下，报警延迟时间约为2～4秒。

6.3.5联动信号输出

脉冲探测器具有开关量输出接口，即干接点的常开和常闭通断信号，当探测器检测到警情时，常开/常闭接点自动转换为相反状态，从而启动外部联动设备或装置。第3接点为公共端，1和3组成常闭开关，2和3组成常开开关。
　　[image: image2.jpg]W {w i {w

STl

R BRANRE TR

p—





注：开关量报警接口，可以用万用表检测识别“常开”和“常闭”端，检测方法：打开脉冲主机设备并处于正常工作状态时，用万用表电阻档（2K以下档）依次检测接口接线端子的电阻，电阻为零的表示“常闭”接口，反之为“常开”接口（主机设备断电时测试结果则相反）。
6.3.6探测器报警开关

探测器报警开关是探测器内部的报警蜂鸣器控制开关，当开关处于关闭状态时，内部报警声音被解除，即探测器内部消音开关。（有些型号的设备出厂时未配置本开关）
6.3.7探测器掉电（欠压）报警

当探测器的供电电源（AC220V或DC12V）丢失（如停电、插头松动）时，联动信号输出接口会启动与之相连的外部联动设备或装置。

七 、系统结构

7.1单防区系统连接示意图

[image: image3.jpg]"
"

an
”
T

L

i
ol

R

s

Aan

IR

R B




7.2双防区系统连接示意图

[image: image4.jpg]R

=

]

s

ans

o

nan

=
s

-
L

Bkl

s

Aan

P

MBI e i




7.3六线制主机连接示意图

[image: image5.jpg]rw

R i UGt TR
el =)
Lz . L
2 - ]|
e -
OER W AL AR il A Yk SEE





[image: image6.jpg]=7 EE RRB REH

L RRE
.

o B 6 i i REE




7.4四线制主机连接方式示意图：

[image: image7.jpg]i

f 2.4

R REE

AR

1
taes

AR UL T T





[image: image8.jpg]o R b /L g i ¥

Lo
-~ .
i e
5
~ .
B B P A i





[image: image9.jpg]REH CIAR

REE OREH

!
Treey

A6 W LS

B P i 5 1 4




如果电子围栏有更多线时，请参照以上连接原理类推即可。

7.5常见周界的主机布署及前端连接方式。

7.5.1主机布署在大门位置，电子周界始末端均在大门两侧。

[image: image10.jpg]e

E

ki

e





7.5.2主机布署在周界中间某位置，大门两侧为始末端。

[image: image11.jpg]ATE





7.5.3周界有异形的系统前端围栏布署方式。
[image: image12.jpg]A

)

AT

I A 4 e i 1




温馨提示：

1）、主机设备尽量靠近周界围栏，以方便布线和连接。

2）、前端围栏导线与主机的连接，只要满足主机连接回路要求即可，可以根据实际周界地形走势任意布署。不同输入输出回路的脉冲信号极性相反，因此前端围栏导线尽量交替，实现相邻两线的脉冲电压差，以达到最佳的防护阻挡效果。
3）、围栏导线一定要首尾相连，不能用并线连接方式，否则会存在断线不报警的情况。
八、技术指标

8.1  供电电源

交流220V±10%，50HZ，约20W

8.2  输出特性

8.2.1 脉冲幅度（负载1MΩ时）：单线对地≤5kV　线间≤10kV
　　　单线对地≤8kV　线间≤16kV　（军警专用型）
　　　低压状态脉冲幅度：600～1000V

8.2.2 脉冲持续时间：≤0.1s

8.2.3 脉冲间隔：≥0.75s

8.2.4  每个脉冲最大电量：2.5mc（毫科伦）

8.2.5  每个脉冲最大能量：约5.0J（焦耳）

8.2.6  脉冲电流峰值（负载500Ω时）：≤10A

8.2.7  输出电流瞬间值（负载500Ω时）：1.5ms以上时小于300mA

8.2.8  脉冲续流平均有效值（负载500Ω时）：小于0.7mA

8.3  使用环境

8.3.1 温度：－25℃～＋55℃

8.3.2 相对湿度：≤95%

8.4  安全要求

8.4.1 抗电强度：电源插头与外壳裸露金属部件之间应能承受50Hz交流电压1.5KV的抗电强度。

8.4.2 绝缘电阻：电源插头和外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在正常条件下应不小于100MΩ

8.4.2 泄漏电流：≤5mA（交流峰值）

8.5  机壳：360×270×127mm

8.6  重量：≤5.5kg
九、系统设计要求

9.1 防护等级设计
I级－普通防护等级，采用4线制围栏，防区分段长度500米左右。

II级－中等防护等级，采用6～8线制围栏，防区分段长度250米左右。

III级－高等防护等级，采用10线及以上线制的围栏，防区分段长度100米左右。

每个防区必须配置独立的控制器主机设备（双防区主机可以控制2个防区），具有报警指示，具有各种独立触发报警接口并可以与CCTV、射灯、报警主机、110接警系统及其他所有支持标准开关量的设备（系统）实现联动。
在设计规划时，应根据防护等级要求和周界实际情况确定。

9.2 安全性
9.2.1 不准在电子周界围栏导线上接入其他电源，并采取措施防止其他电源意外接入。

9.2.2 WM-B主机设备内部有多重隔离，输出能量受到整流、初级升压、电容充放电等多个环节的控制，并且不可能直接输出交流电，因此是绝对安全的。
9.2.3 连带安全因素：本产品及构成系统的脉冲信号对人体不会构成直接伤害，为尽量避免和减少意外因素导致的连带责任，应：在周界围栏及围墙上醒目位置间隔10～20米挂一块专用提示警示牌，警告闲杂人员及入侵者切勿触摸；电子围栏可触及的安装高度应在1.8米以上，如果安装高度不够，应在外侧或两侧安装隔离墙(网)，以免人员无意触及。
9.2.4 电子围栏不应与其他电力线路和通信线路共用同一立柱杆子，并保持安全距离。

9.2.4 带脉冲高压信号的电子围栏导线地接触不良或有物体接近导体时，会发生微弱火花。因此，在电子围栏布署区域应无易燃易爆物品，或者按国家、行业有关标准要求保持足够的安全距离，或者采取保护性隔离防护措施。
9.2.5 在进行系统规划设计前，应对现场情况进行了解查勘，了解布署区域的电线、管道情况，取电是否方便，围栏安装方式是否有特殊要求，是否有强干扰源，是否需要挖沟布线等。
十、系统前端设计要求

10.1  系统前端的组成

     系统前端是指安装在周界的围栏部分，主要包括支架、绝缘子、高压绝缘线、金属裸导线（围栏线）、警示牌、紧线器等配件材料，若有联动报警，还包括联动报警信号传输配件材料。其中：

10.1.1支架

     系统前端围栏的支架分为承重受力支架和中间支架两种。承重支架一般安装在周界围栏的始端、终端、阶梯处、拐角处以及中间直线段间距50米内等需要承重围栏线拉力的地方（阶梯处一般需要安装2根承重支架）；中间支架安装在直线段，对电子线缆仅起支撑作用。承重受力支架一般采用钢性材料（如钢管、玻璃钢型材等），需能够承受单线拉力20kg～30kg（如四线制围栏约100kg拉力）；中间支架一般采用玻璃纤维杆、玻璃钢型材等，对强度无需特殊要求，只需确保自然条件下能够支撑围栏导线即可。
     中间支架安装间距一般为4～6m。

承重受力杆安装间距一般不大于30～50m（直线段）。

10.1.2绝缘子

     绝缘子主要分为中间杆绝缘子和承重杆绝缘子两种，起固定合金导线和绝缘作用。围栏裸导线应固定在绝缘子的远离支架端，以确保绝缘间距。
10.1.3高压绝缘线

     高压绝缘线用于承重支架上的金属裸导线之间（如末端跨接、跨门连接等）以及金属裸导线与探测器（主机设备）的连接。

　　 从WM-B主机到周界围栏的高压绝缘线应穿入绝缘管，穿管前应在两端分别做好编号标记，以便于对号连接。（如果编号混乱，可以用万用表检测重新编号）
10.1.4金属裸导线（围栏线）
     金属裸导线是电子周界前端实现防护报警功能的关键部分，对其强度、韧性、耐腐蚀性等有较特殊的要求，必须使用配套的专用金属裸导线才能更好的发挥综合防护效果。如果使用其它材料和规格的金属导线作为围栏线，可能影响综合性能。
10.1.5紧线器

     紧线器用于调节金属裸导线的松紧程度，一般每线每间距50～100米左右安装1只紧线器，紧线器尽量悬挂在金属裸导线中间位置，以便于向两边收紧。
10.1.6警示牌

警示牌主要用于提醒人们电子周界的存在，具体请参见第11.8项。
10.1.7联动报警配套材料

　　 若需要本系统与其他系统（设备）联动集成使用，需要设计安装报警接口信号线、辅助设备及配套辅材。

　　 为确保报警信号传输可靠性，应信号线规格的冗余量。若敷设区域存在较大电磁干扰，应将信号线套在金属管中，以加强屏蔽效果。
10.2  电子周界的安装模式

电子周界按其使用现场、安装位置以及用户安全等级需求的不同，都应采取相应的设计方案及措施，一般可分为落地式和附属式两种安装模式。

10.2.1落地式电子周界

落地式电子周界是指不依靠其它辅助设施而进行独立安装的电子周界，一般直接安装在地面上，所以称为落地式电子周界。其安装高度一般为1.6～2m，电子周界高度越高安全等级越高。

考虑到设施安全以及避免误触周界围栏线，建议在独立式电子周界的一侧或两侧建立不低于1.2m的防护网或隔离墙作为隔离设施，隔离设施与电子周界的净空间应不小于1m，这样可以确保落地式电子周界处于公众通常难以接近的封闭区域内。

导线数：线数应为2的整数倍，最好是4的整数倍，独立式电子周界按高度一般分为8线到16线，当然也可以更多。

线距：围栏金属导线的线线间距在1m以下部分一般为11～15cm，1m以上部分为20～25cm左右。

10.2.2附属式电子周界

附属式电子周界一般安装在已有的物理隔离体（如围墙、金属网或其它具有一定阻挡功能的建筑物）的顶端或侧面。附属式电子周界既可以提高安全等级，同时也可以充分利用现有的隔离设施而不再另设隔离体。

安装附属式电子周界对所附隔离体有三点要求：一是隔离体应足够牢靠，能够承受电子周界给予的张力和压力；二是隔离体高度应不低于1.8m；三是隔离体电子周界部位如果有网孔则确保网孔不能太大，以免人手伸入触及隔离体内侧的电子周界导线。

导线数：线数应为2的整数倍，最好是4的整数倍，如4、8、12等

周界高度：0.6m～1.2m  线距：10cm～20cm

譬如：电子周界安装在围墙上时，一般采用4线制安装，围栏最上一线距离围墙高度为75cm，线距为20cm，底线离墙顶约15cm即可。
电子周界安装方式有竖直式、倾斜式，具体根据现场情况确定，常见安装方式如下：
　　[image: image13.jpg]



十一、安装指导及注意事项

11.1  主机设备的安装

脉冲主机（探测器）为电子周界系统的核心部分，其一般安装在值班室内（可以悬挂或摆放），注意通风防潮，设备裸露的金属部件可能带有脉冲高压，因此不要随意触摸，并保持设备的清洁，不能在设备上面及周围堆放杂物，以免影响设备的正常使用。

如果主机安装在室外，应将其安装在防水防护箱内进行隔离保护。

主机设备的接地端必须严格接地，并且应与其他电力线路的接地分开，为确保防护效果，建议接地电阻应不大于10Ω。地质条件不好的地方，建议采用专用接地模块。接地模块安装使用方法请参见《WMG及ZGD-1-2型石墨接地柱使用方法》。

11.2  高压绝缘线的安装

高压绝缘线为系统主机和电子周界围栏之间的连接线，其耐压要求为15KV以上。如果需要将其埋入地下，应选用一定硬度的绝缘管穿管填埋，并且尽量不要有接头，以免绝缘不良与地短路放电，造成检修困难。如果因高压绝缘线长度限制而确实需要接头，则应加强接头处的防水绝缘处理（建议用环氧树脂处理），或者把接头处位置转在地面上连接，要避免两个接头并行。

11.3  承重支架及绝缘子的安装

承重支架用于始端、末端、转角、落差起伏点及直线段间距一定距离安装，以承受围栏导线拉力。
由于拐角处的支架同时承受两个方向较大的合力，必须采取一定措施将其固定牢靠。支架上的绝缘子应旋紧，不能松动，若支架为金属材料则应作防腐处理。

附属安装在围墙上时，一般采用膨胀镙钉将带底座的支架固定，附属安装在铁栅栏上时，需采用焊接方式固定支架。

独立安装在地面或山坡上时，一般采用挖坑再用混凝土灌注方式固定，特殊地面（如混凝土、石头等）也可直接用膨胀镙钉将带底座的支架固定。
与支架配套的绝缘子，可以在固定支架前预先安装在支架上。绝缘子安装非常简单，带镙杆的绝缘子直接拧在支架上即可。需要注意的是，安装绝缘子时应保持绝缘子的方向一致。
承重支架固定底座安装：选择左、右底板各一块，承重支架一根，使用左右对称的两块底板，选定一定角度的孔位后，用两根螺杆将底板与受力杆固定，如下图：

　　[image: image14.jpg]


 [image: image15.jpg]


  [image: image16.jpg]



承重支架绝缘子安装：A、套绝缘子；B、调节距离（20CM）；C、调节穿线孔方向（确保绝缘子的固定螺丝位与走线孔位都保持一致）  D、固定 （自攻钉固定），如下图：
[image: image17.jpg]1



　　[image: image18.jpg]


 [image: image19.jpg]



特别提示：始端、转角、末端的承重支架，由于拉力不平衡，一般需要在反方向做1根斜拉线（一端固定在支架上，另一端固定在墙体或地面上），以平衡电子围栏线的拉力，否则承重支架因受力不平衡而容易损坏折断。如下图所示：
[image: image20.jpg]


　　 [image: image21.jpg]



11.4  末端弹簧及连接器的安装

     [image: image22.jpg]



   弹簧一端固定在绝缘子上，另一端与线线连接器连接。收紧围栏导线时，弹簧延长1cm左右即可，具体以围栏导线收直，拉力在20～30kg为宜。
　 注意：终端弹簧有两个作用，一是增强断线报警实现效果，二是适应环境温度变化引起的围栏导线热胀冷缩。

11.5 中间支撑杆及绝缘子的安装
　　 中间支撑杆一般安装在周界直线段，用于支撑围栏导线，不需要承受导线拉力。中间支撑杆安装间距4～6米。
　　 中间杆底座套的安装：

[image: image23.jpg]


　[image: image24.jpg]il



[image: image25.jpg]



中间绝缘子的安装：A、套绝缘子  B、调节距离（20CM）  C、调节穿线孔方向（确保每个绝缘子的走线孔位方向都一致）  D、固定 （用塑料楔子卡住），如下图：

[image: image26.jpg]


[image: image27.jpg]


[image: image28.jpg]e




11.6  电子围栏放线
拉线时使用合金线或不锈钢绳缆，从起始端开始所有受力杆绝缘子要从孔位穿入，中间PV杆球形绝缘子可在放线时将线直接卡入绝缘子槽位，注意放线时使用线桶滚动放线，放合金线时不要进行弯折，开始放线时将线保持一定的松紧度，不要用力绷紧，按长度/50计算紧线器数量，将紧线器穿入围栏导线，具体如下图所示：

　　[image: image29.jpg]


[image: image30.jpg]


[image: image31.jpg]


[image: image32.jpg]



      承重支架　　　　　　　　　　　　　　　           中间PV杆
当所有的受力及支撑杆已牢固固定、前端围栏线拉好后，进行收线工作，紧线时用一小螺丝刀穿入紧线器中间旋转位的紧线孔内，然后将紧线器连线稍微向下压以将线绷紧后，边放松边用螺丝刀（或类坚硬工具）顺时针旋转将线收紧，如下图：

[image: image33.jpg]


　[image: image34.jpg]


 　[image: image35.jpg]



11.7  电子线缆的连接

电子周界系统中，电子线缆的连接必须注意以下原则：

11.7.1每防区每根线缆由始端到终端形成一个串联的闭合回路，中间不能有并联和分支，以免影响断线报警功能。

　　 若电子周界围栏线为单数而（如3线、5线、7线等）不得不并联时，应将中间位置的单线作为并联线。

11.7.2 线缆跨接或交叉连接时，必须用高压电缆连接，以免造成短路现象。

11.7.3 当防区的电子周界不是一个整体（如中途有跨段或通道）时，必须用高压电缆穿管连接（架空或埋地）。

11.7.4 电子线缆之间保持足够的空气间隙（空气间隙应不小于40mm），导线与金属受力杆之间应保持足够的爬电距离（爬电距离应不小于50mm），符合GB16796-1997安全防范报警设备安全要求和测试方法的规定。

　　  特别是金属支架上的电子线缆应安装在绝缘子上远端，使电子线缆与金属支架保持尽量大的距离。

11.7.5不同种类的金属导线连接，应做好防水防腐处理。
11.7.6 电子线缆与金属支架及围墙（或地面）等导体的间距最近距离不得小于3cm，否则在雨雪天气下可能漏电打火报警。（可以通过增加支架和绝缘子、调节绝缘子位置和方向等方法处理）

11.8  警示牌设置

本产品的脉冲检测信号电压值在安全范围内，符合国家相关行业规范标准，一般情况下不会对人身造成伤害，但为警告入侵者和提醒其他人员切勿触及电子周界，应在电子周界醒目位置，每隔10～20米挂上专用的“电子围栏，禁止触摸”或“高压危险，禁止攀登”警示牌，以免受到脉冲信号刺激。合理设置警示牌，主要是本着事前告知的原则，同时也有利于减少偶然入侵的虚假报警。

注意：
①警示牌悬挂时，应确保警示牌不会旋转，以免长期旋转磨损导线。
②警示牌不宜太大，以免兜风和连接相邻导线。
[image: image36.jpg]o

s

e
ETEEY

e

B 5





11.9 避雷器设置

脉冲主机设备内置有三级防浪涌保护措施，一是市电电源AC220V防浪涌保护，二是脉冲高压信号限压保护，二是通讯接口防浪涌保护。为确保脉冲主机的安全可靠，在雷电高发地区，安装避雷器保护系统设备是必要的。
避雷器一般安装在靠近主机设备端，避雷器一端用高压绝缘线导线连接电子周界围栏最顶端金属导线，另一端用护套线或扁铁接大地。
温馨提示：
1 防雷接地是一项特殊工程，若用户对防雷接地有特殊要求，应按具体要求执行。

2 防雷接地应该与脉冲主机接地分开，两个接地间距5米以上。
[image: image37.jpg]



11.9  电子周界的其它注意事项

11.9.1 电子周界围栏导线只能连接WM-B输出的脉冲信号源，不能再接入其它电源（交流、直流及其它信号源）。当产品失效或发生故障时，应保证电子周界不带交流电或其他电源。

11.9.2 脉冲主机及与之相连的电子周界围栏线，有时会因短路而产生火花。因此，脉冲主机及电子周界围栏应架设在远离可燃气源或易燃物品（如汽油、酒精、天燃气瓶、炸药等）的场合，或者按照有关国标、部标及行业标准要求，保持足够的安全距离，或者采取保护性安全措施（如隔离防护墙等）。

11.9.3 电子周界不应当附属架设在电杆或电信线路杆上。

11.9.4 电子周界围栏导线与高压电力线路的安全距离一般应不低于3米。
11.9.5 电子周界与公路边沿的水平距离应大于5米（墙顶式电子周界除外）。

十二、使用与维护

12.1 电子周界系统检查

当电子周界系统安装完成后，应对支架、绝缘子、导线、高压电缆、接地线、探测器的连接进行一次全面检查，主要检查项如下：

12.1.1 支架固定是否牢靠、间隔均匀、美观，周界围栏有无空档和死角；

12.1.2 绝缘子是否牢固，与导线固定良好，间距是否合理；

12.1.3 导线是否拉直，与电缆连接良好，电子周界与探测器的连结是否形成正确的闭合串行回路；

12.1.4高压电缆线的连接是否正确，与导线接触良好，始端与终端的连接是否正确；

12.1.5 接地线的接地电阻是否满足要求，接地头的防腐处理是否良好；

12.1.6 探测器的连接是否正确，接触是否良好。

12.2 通电检查

系统检查完成后，接通电源并观察探测器，以下情形表明系统已正常工作：

12.2.1探测器内部有“嗒..嗒”声。

12.2.2状态指示为正常。

12.2.3内部报警器不响（开关置于闭合位置）。

注：非标准型的主机设备工作状态有一些差异，请参照补充说明或咨询本公司售后服务技术人员。

12.3 报警试验

系统通电检查完成后，断开WM-B探测器信号端任一根输入、输出线，4秒内系统发生报警（报警器发出报警蜂鸣声，报警指示灯亮，联动报警启动），信号线接通后，系统恢复正常；当用一段绝缘导线将电子周界前端任意相邻两根导线短路，4秒内系统发生报警，解除短路后，系统恢复正常。
若系统配置有WM-KC32中央控制器或WM-SC100控制软件，正常情况下也应该有报警显示，否则可能是配置或通讯连接问题。
12.4 日常维护

为确保电子周界系统正常运行，请务必做好日常维护工作。

12.4.1探测器表面清洁、无杂物，通风良好。

12.4.2每季度清洁周界绝缘子表面灰尘及污垢，检查导线的松紧度，不宜太松或太紧。

12.4.3电子周界围栏两侧的树枝应及时清除，保持电子周界应有空间的通畅，使电子周界围栏显而易见，以避免误触围栏线，同时也避免刮风时树枝撞断导线引起报警和增加维修工作量。

12.5 电子周界脉冲电压检测

     如果需要检测电子周界报警系统电压输出是否正常，可以使用WMC专用测示表进行检测，请不要用普通测试仪表和电笔进行测示，以免发生损坏和人体触电事件。

具体操作方法请参见《WMC高压脉冲指示器使用说明》。

12.6 故障检测与排除

脉冲探测器故障率很低，正常使用情况下很少损坏，一旦主机报警或工作不正常，以按以下步骤进行检查。
当脉冲探测器及联动设备发出报警时，首先应进行周界安全巡查，确认是否有入侵破坏行为，然后按以下步骤进行处理：
1、 如果周界围栏被破坏，应先关闭系统，并立即组织人员维护。

2、 如果不能确认是电子周界围栏问题还是主机故障报警问题，请按如下步骤判断：

1） 请将脉冲主机与周界围栏连接线断开（拆线时请做好序号标志，以便于按顺序恢复），用绝缘导线直接将WM-B主机设备的输入输出分别连接起来，在脉冲主机上直接形成两个输入输出回路（也就是让脉冲主机处于单独工作状态），检测WM-B主机是否工作正常。

2） 如果这时脉冲主机工作正常，则可以肯定是围栏导线存在问题，请检查围栏导线是否断线、短路或绝缘不好。

3） 如果WM-B主机仍然处于报警状态，则可能是WM-B主机故障，请及时与我们联系维修，切勿擅自打开脉冲探测器机壳操作，以免扩大故障和发生危险。
4） 若WM-KC32或WM-SC100控制软件显示防区状态为“通讯故障”，请联系我们技术人员，在技术人员指导下进行检测排除故障。
第3章 专用部分

第一节　脉冲探测器设备

一、WM-B/3XXX系列主机
本系列机型包括：WM-B/3104单防区四线制、WM-B/3204双防区四线制、WM-B/3106单防区六线制、WM-B/3206双防区六线制四款机型。
1、设备外观图如下：
   [image: image38.jpg]



2、输入输出接线端子示意图分别如下：

[image: image39.jpg]



[image: image40.jpg]T X b A e e T




[image: image41.jpg]»
i





[image: image42.jpg]MRS [X Sk E ek i 7




3、控制按钮

WM-B/3系主机自带便携式操作按键，一键撤防、高压布防、低压布防、报警复位，可以设置高压数值、低压数值、设备ID号、脉冲频率、时间、切换方式、报警复位方式等参数。按键如下图：
[image: image43.jpg]Disarming WV W Set Up Down  Resst




参数设置方法：
1） 按【设置】键

2） 移动光标到需要设置的位置（闪烁处）

3） 按【向上】、【向下】键调整参数

4） 按【设置】键保存并退出。

报警复位方式及屏幕背光设置：

1） 【向上】+【复位】—该组合键设置警号15s自动复位；

2） 【向下】+【复位】—该组合键设置警号手动复位；

3） 【向上】+【设置】—该组合键设置显示屏背光15s自动熄灭；

4） 【向下】+【设置】—该组合键设置显示屏背光常亮。

注：组合键需要同时松开才能使设置生效。
4、 输入输出信号及控制接口

在设备左侧面有一排信号接口端子，包括：防区开关量、故障开关量、警号接口、485通讯接口、以太网（RJ45）接口及电源开关，如下图：
[image: image44.png]oheynypueramnge [

WM LER— R AA— ER WS DEO A B nwmD  RERR
e AEATETRA, BRAADON





注：1)以上为完整的接口示意图，在您购买的机型中实际配置可能有差异；
    2）RS485接口、RJ45接口是非标准配置，购买时可选择增加配置。
二、RX-2/3XXX系列主机

本系列机型包括：WM-B/3104单防区四线制、WM-B/3204双防区四线制、WM-B/3106单防区六线制、WM-B/3206双防区六线制四款机型。

1、设备外观图如下：
        [image: image45.png]



2、控制按钮

RX-2/3系主机自带便携式操作按键，一键撤防、高压布防、低压布防、报警复位。按键如下图：
[image: image46.png]EAE





RX-2系列主机的输入输出接线端子与WM-B系列相同，请参照WM-B系列相关说明。

第二节　配套产品
一、便携式键盘

1、进入菜单：在键盘上同时按住【复位】和【确认】键进入键盘菜单设置。

2、设置机器输出高压

   进入菜单后，按【1】选择第1项——输出高压设定，在提示输出高压设定后，输入想设置的高压值。例如想设定5kv，就输入“5 0”即可。按【复位】退出设置。
  注意：1)输出脉冲电压一般设置为0.8至5.0之间。当设置电压低于3KV时，脉冲主机自动以低压状态处理，当设置高于3KV时，自动以高压状态处理。
3、机器编号设定

   进入菜单后，选择第2项——编号设定，在提示机器编号设定后，输入想设置的编号数。例如想将某一台机器设定编号3，在提示机器编号设定后，输入“0 3”即可。按【复位】退出设置页面。

4、报警灵敏度设定

   进入菜单后，选择第3项——报警灵敏度设定，在提示后输入数字即可，单位为s。报警灵敏度是指，在发生短路、短路等情况后，延时几秒出现报警信号。按【复位】退出设置页面。

5、报警延时设定

   进入菜单后，选择第4项——报警延时设定，在提示后输入数字即可，单位为s。报警延时是指，在产生报警信号后，报警信号持续的时间。如果想报警信号在延续10秒后，自动复位，则可输入“010”，如果想让报警信号一直延续，直到手动复位，则可输入“000”。 按【复位】退出设置页面。

6、键盘控制撤防

   在键盘上按【拆防】，在提示输入防区后，输入想要撤防的防区号后，按【确认】即可使对应防区撤防。若想全部撤防，可直接按【确认】实现。最后按【复位】退出撤防页面。

7、键盘控制高压布防

   在键盘上按【高压】进入高压布防页面，在提示输入防区号后，输入想要设定为高压的防区号，按【确认】即可达到对应防区的高压布防控制。若想全部实现高压，则可直接按【确认】键实现。最后按【复位】退出高压设置页面。

8、键盘控制低压布防

   在键盘上按【低压】进入低压布防页面，在提示输入防区号后，输入想要设定为低压的防区号，按【确认】即可达到对应防区的低压布防控制。若想全部实现低压，则可直接按【确认】键实现。最后按【复位】退出低压设置页面。

9、键盘控制复位：当报警信号持续报警时，可按【复位】键可达到使机器复位的目的。

二、WM－KC32系列中央控制器

WM-KC32中央控制器是四川为民科技有限公司研发生产的，用于与WM-B脉冲电子围栏(脉冲电网)主机配套的专用中央控制器，该系列设备有两款机型：一种是采用标准2U金属机壳，可方便放置于标准机柜中，另一种是F10型塑料机壳，可放在桌面或挂在墙体上。
(一)、WM-KC32与电子围栏(脉冲电网)系统集成应用连接示意图
[image: image47.jpg]



(二)WM-KC32主要功能特点：

1、大屏幕液晶显示。

2、可选配微型打印机。

3、一体化操作键盘。

4、最大支持32个防区控制。

5、联动接口：2U型最大支持8个防区开关量输出，F10型最大支持24个防区开关量输出，联动接口可以与模拟显示屏、其他安防系统集成联动。

6、报警信号输出可通过跳线设置为“有源”或“无源”，“有源”接口可直接驱动LED显示屏、小功率警号等联动设备。

7、集成警号、警灯报警接口。

8、支持DC12V供电方式，自动电源切换。

(三)、外观及接口说明

1、 正面板

包括打印机、液晶显示屏、键盘区三部分，其中打印机为选配件，若未配置打印机，则无该窗口。
2U金属机壳型，如下图所示：
[image: image48.jpg]e
nmuge e

WAKCI208 HARUE

WN-KC32088 O

S E(EE




　　F10塑料机壳型，如下图所示：

　　[image: image49.jpg])

EEC





2、操作键盘：键盘包括数字键0～9及功能键，如下图：

     [image: image50.jpg]YT





1) 高压：将所有脉冲主机输出电压切换为“高压”状态

2) 低压：将所有脉冲主机输出电压切换为“低压”状态

3) 拆防：将所有防区撤防

4) 打印：打印报警记录(未配置打印机时则无效)

5) 上页、下页：屏幕显示页面切换

6) 设置：系统设置操作

7) 查看：浏览报警记录

8) 复位：取消报警、退出菜单

3、背板

左侧为信号接口区，包括报警输出接口、警号警灯接口、信号输入接口三部分。

2U金属机壳型，如下图：[image: image51.jpg]el
o 0

WH-KC3208B NS E(EE




　F10塑料机壳型，如下图：
[image: image52.jpg]SRR
o PR P

s [ et
o[ o] + 2 [oo

[reeelonnelees] [ ol





1)报警输出接口：有8个防区的报警信号输出端子，每个防区分别有“常开”和“常闭”接口，“常闭”接口为无源干接点，“常开”既可以为无源，也可以为有源(DC12V)。
最下行左侧为四组有源输出，左边虚线部分为报警时15秒延时输出，15秒后停止，另两组为固定有源输出。输入1和输入2为无源开关量输入接口，可用于连接红外对射、门禁等报警信号。
注意：使用有源接口，必须区分“＋”、“－”正确连接，否则可能会损坏连接设备。

2)声光接口：警号、警灯接口为DC12V有源接口，可以直接连接小功率警灯和警号。

3)485接口：是WM-KC3208与脉冲主机的通讯端口，A、B端子分别与脉冲主机的A、B端子对应连接，GND端子接485通讯线的屏蔽层，并接地。

注意：在变电站等电磁干扰较强的场所，WM-KC3208的机壳应可靠接地，以减少干扰。

3、背面右侧为电源接入区，分为交流220V供电电源插头和直流12V接线柱。

注意：连接DC12V直流电源（如蓄电池）时，必须区分“＋”、“－”正确连接，否则可能会损坏连接设备。

(四)、常用键盘操作

1、高压布防：在键盘上按【高压】键进入高压布防界面，在提示输入防区号后，输入想要设定为高压的防区号，按【确认】即可实现对应防区的高压布防控制。若想全部实现高压，则可直接按【确认】键实现。最后按【复位】退出高压设置页面。

注：00表示对所有防区有效。

例如：

a) 对单个防区“高压布防”，如“05”防区：首先按【高压】键，进入高压布防设置界面；根据显示提示输入【0】、【5】数字键；最后按【复位】键退出设置界面。

b) 对多个防区“高压布防”，如“03”、“05”防区：首先按【高压】键，进入高压布防设置界面；根据显示提示输入【0】、【3】、【0】、【5】数字键；最后按【复位】键退出设置界面。

c) 对全部防区“高压布防”：首先按【高压】键，进入高压布防设置界面；根据显示提示输入【0】、【0】数字键；最后按【复位】键退出设置界面。

2、低压布防：在键盘上按【低压】键进入高压布防界面，在提示输入防区号后，输入想要设定为低压的防区号，按【确认】即可实现对应防区的低压布防控制。若想全部实现低压，则可直接按【确认】键实现。最后按【复位】退出低压设置页面。

注：00表示对所有防区有效。

例如：

a) 对单个防区“低压布防”，如“05”防区：首先按【低压】键，进入低压布防设置界面；根据显示提示输入【0】、【5】数字键；最后按【复位】键退出设置界面。

b) 对多个防区“低压布防”，如“03”、“05”防区：首先按【低压】键，进入低压布防设置界面；根据显示提示输入【0】、【3】、【0】、【5】数字键；最后按【复位】键退出设置界面。

c) 对全部防区“低压布防”：首先按【低压】键，进入低压布防设置界面；根据显示提示输入【0】、【0】数字键；最后按【复位】键退出设置界面。

3、撤防：在键盘上按【撤防】键进入高压布防界面，在提示输入防区号后，输入想要撤防的防区号，按【确认】即可实现撤防控制。若想全部撤防，则可直接重复按【确认】键。最后摁【复位】退出撤防操作页面。

注：00表示对所有防区有效。

例如：

a) 对单个防区“撤防”，如“05”防区：首先按【撤防】键，进入撤防设置界面；根据显示提示输入【0】、【5】数字键；最后按【复位】键退出设置界面。

b) 对多个防区“撤防”，如“03”、“05”防区：首先按【撤防】键，进入撤防设置界面；根据显示提示输入【0】、【3】、【0】、【5】数字键；最后按【复位】键退出设置界面。

c) 对全部防区“撤防”：首先按【撤防】键，进入撤防设置界面；根据显示提示输入【0】、【0】数字键；最后按【复位】键退出设置界面。

4、复位：当有防区报警时，要取消报警，请按【复位】键强行将脉冲主机复位。如果脉冲主机处于常报警状态(如：断线、持续短路、故障等不可恢复状态)，按【复位】键后，本机仍然会同步响应脉冲主机的报警，因此，若【复位】不能取消报警，请立即通知相关人员检查对应防区的脉冲主机及前端围栏状态，以免遗漏警情响应。

(五)、系统设置

要进行系统设置，按键盘【设置】键，输入密码(初始密码为1111)，按【确定】键进入操作菜单，界面显示如下：
注：菜单共2页，按【上页】和【下页】进行切换显示。

1、【高压输出】：在第一页菜单中，按数字“1”键，开始设置脉冲主机脉冲高压值，以KV为单位，可精确到0.1KV，例如：设置为5.1KV时，在键盘上按5 1 ，然后按【确定】即可。

  注意：1)输出脉冲电压一般设置为0.8至5.0之间。当设置电压低于3KV时，脉冲主机自动以低压状态处理，当设置高于3KV时，自动以高压状态处理。

        2)本设置指令对当前连接的能够正常通讯的所有脉冲主机有效。

2、【机器编号】：在第一页菜单中，按数字“2”键，开始设置机器编号。在键盘上直接按想要设置的编号，按【确定】键即可。例如想将某一台机器设定编号3，在提示机器编号设定后，输入“03”即可。

注意：1)设备机器编号时，如有多台脉冲主机连接，除当前需要设置的主机外，请将其余主机的电源断开（包括交流电源和后备电池电源），确保只能有一台脉冲主机处于通电状态。

2)所有脉冲主机的出厂机器编号全部为0，所以第一次必须进行机器编号的设定，并且确保机器编号不能重复。

3)双防区的脉冲主机，机器编号只需要设置一个，比如：某双防区脉冲主机需设置为4、5防区，只需要将机器编号设置“04”即可，主机自动处理另一个防区编号为“05”。

特别注意：设置机器编号时，同一套系统中，不能有相同的机器编号，否则会发生严重的通讯错误。

3、【报警灵敏】：设定脉冲主机的报警灵敏度，在第一页菜单中，按数字“3”键进入设置界面，在键盘中直接按想要设定的报警灵敏度等级，再按【确定】键即可。报警灵敏度可设定范围为1～9（脉冲主机默认报警灵敏度为3）。

4、【报警延时】：设定脉冲主机的报警延时长度，在第一页菜单中，按数字“4”键进入设置界面，在键盘上直接按想要设定的报警延时长度，再按【确定】键即可。报警延时长度可设定范围为0～255秒，0表示报警后需要人工手动复位。
5、【防区总数】：设定与本机连接的脉冲主机防区总数，可设定的最大有效值为32个。在第一页菜单中，按数字“5”键进入设置界面，在键盘上按想要设定的数字，再按【确定】键即可。

    本机可以1～32个防区数之间任意设定，液晶屏只按设定防区数量显示。液晶屏显示内容分为：“正常”、“报警”、“未启用”、“通讯故障”、“旁路”几种，含义分别如下：

1) 正常：表示该防区脉冲主机与本机通讯正常，且无报警情况。
2) 报警：表示该防区脉冲主机处于报警状态。
3) 未启用：该状态一般是本机未进行设置时的初始显示
4) 通讯故障：表示该防区脉冲主机未与本机连接或485通讯线路故障
5) 旁路：表示该防区被设置为“旁路”状态。（处于旁路状态的防区，无论防区是否正常，报警主机不会发出报警信号）
在未进行任何设定时，控制主机屏幕上将有前5个防区有状态显示，若未连接上，将会显示“通信故障”。而第6、7、8防区将会显示“未启用”。设定好防区总数后，摁【复位】退出防区总数设定页面。
6、【日期时间】：设定本机的当前日期和时间。只有正确设定当前的日期和时间，才能保证报警(打印)记录日期和时间的正确性。在第一页菜单中，按数字“6”键进入设置界面，在键盘上依次输入年月日时分秒的数字，再按【确定】键即可。

例如，将时间设定为2010年01月01日00时00分00秒，即输入【2】，【确认】；【0】，【确认】……在每一位数字输入确定后都要摁【确认】才能进行下一位数字的输入。设定好时间后，摁【复位】退出设定页面。
7、【清除记录】：清除本机保存的报警历史记录。在第二页菜单中，按数字“7”键即自动清除所有报警历史记录。

   温馨提示：清除报警历史记录是不可恢复的，请慎用本操作。
8、【旁路设定】：此功能将防区状态设置为旁路状态（显示为X）为或正常状态（显示为√），处于“旁路”状态的防区不输出报警信号。在第二页菜单中，按数字“8”键进入设置界面，如下：

   　　　　　　第一页                   　　   　  第二页

共32个可设置防区，在光标移至需要设置的防区处，按0或1数字键可改变该防区状态，按0键显示为X，表示旁路，按1键显示√，表示正常。
按【确定】键可移动光标，按【上页】【下页】翻屏显示，按【复位】键退出。


例如：

a) 需将5、7防区旁路：按【设置】键，输入正确的密码后，进入设置界面，按【下页】键翻到第二页，按【8】进入“旁路”设置，连续按【确认】键，将光标移至“5防区”，按【0】，5防区将显示为“05 X”，按【确认】键移动光标至“07防区”，再按【0】键，7防区将显示为“07 X”,再按【确认】键，设置成功，按【复位】键退出设置界面。

b) 需将原设置为旁路的5防区恢复正常：按【设置】键，输入正确的密码后，进入设置界面，按【下页】键翻到第二页，按【8】进入“旁路”设置，连续按【确认】键，将光标移至“5防区”，按【1】，5防区将显示为“05 √”，按【确认】键，设置成功，按【复位】键退出设置界面。

9、【密码设定】：用于修改系统操作的密码。在第二页菜单中，按数字“9”键进入设置界面，输入4位数字的新密码，按【确定】后重新输入一次新密码，按【确定】即可。

温馨提示：请防止密码遗忘和泄漏。

(六)、注意事项

1、若长时间不使用本机，请将交流电源和直流电源全部断开。

2、本设备外壳及485通讯线需要接地保护，以减少干扰。

3、本设备应放置在通风干燥处。

4、未经我公司技术人员同意和指导，请勿擅自改动内部任何部件。

5、由于我公司会持续对本款设备进行不断升级完善，若您在实际使用过程中发现本说明书有出入之处，请及时来电咨询。
三、WMBSoft智能管理软件

　WMBSoft智能电子围栏控制软件是专用于WM-B型电子围栏的后台远程控制软件，通过本控制软件，可以对前端各防区的WM-B电子围栏主机设备进行完全的控制，比如：布防、撤防、高低压切换、设备参数设置、电子地图、报警记录查询及打印、用户权限管理等功能，从而实现后台智能化管理。

　　如果您购买了本软件，请向我公司销售或技术部门索取电子版的使用说明书。
四、专用测示表

本系统主机设备输出的脉冲高压信号不能用普通的万用表测量，只能用本公司配套的专用脉冲测示表测量。

本公司配套的WMC型专用测示表在两款，一是指针型，最大量程10KV；二是液晶显示型，最大量程20KV。

请参见附录中的有关WMC测示表的使用方法。
五、声光报警灯

按声光报警灯的供电电源分为AC220V和DC12V，只有DC12V的才能直接与主机设备直接连接，没有单独控制线的AC220V的声光报警灯只能通过中间继电器与主机设备的开关量接口连接（常开接口）。
我们有LTE和LTD两种常规声光报警灯，LTE为AC220V电源且通过单独的信号控制线与主机连接；LTD为DC12V电源的节能型声光报警灯，可以直接连接主机警号接口。
注意：内置电机的声光报警灯、射灯等工作电流较大，不适合直接与主机设备连接，以免毁坏主机设备的电源及接口驱动部件。
[image: image53.jpg]SEAESE

SETREE IS




六、警号

警号控制方式为常开接口，DC12V警号，所用警号工作电流小于300mA时，可以直接与主机设备的“警号”接口连接（普通型主机设备无单独警号接口，只有通过开关量接口控制）；若警号工作电流较大时，应另配DC12V电源给警号供电，通过主机设备的开关量接口控制警号的供电电源即可。

注意：大功率警号工作电流较大，不适合直接与主机设备连接，以免毁坏主机设备的电源及接口驱动部件。
七、避雷器

　　由于系统前端的电子围栏暴露在周界较高处，对于雷电高发地区，我们建议每个防区增加配置一只或二只专用避雷器。由于系统围栏带有的脉冲高压信号与普通交流和直流高压有本质区别，普通避雷器不能很好的实现防雷保护作用，要求避雷器的参数必须与系统正常工作的脉冲电压、电流等参数相匹配，否则达不到保护脉冲主机设备的目的。
　附录

一、WM-B电子围栏系统集成应用示意图

[image: image54.jpg]. . . 2
KOS DR RS s 1
ey L)

[T

ermERRARRARE

WM-B T A A e




使用WM-KC32或WMBSoft软件与WM-B电子围栏系统集成应用，组成后台中央控制系统，实现对电子围栏各防区的中央管理控制和管理。
WM-KC32及WMBSoft软件既可分别单独与各防区电子围栏集成控制应用，也可以并行集成控制，从而实现二级分控管理的效果。
二、与其他系统（设备）的集成联动应用

[image: image55.jpg]nAn AR mwse

=1

nanwn

B

e arme

£
=
=

HARFRERL




    WM-B电子围栏系统可以与其他任何支持标准开关量接口的系统实现联动应用，具体实现方式和传统红外对射的集成联动应用方式相同。
三、系统接地要求及方法

为确保电子周界系统的防护效果，主机设备必须有良好接地，接地电阻不大于10Ω，接地电阻越小，电击防护效果越好。根据实际情况可以选择以下几种接地方式：
1、 简易接地：用一根或二根1.5米50＃角铁作为接地桩打入地下。末端切为锥形，以便于打入地下，顶端钻一个φ6～10的孔，以便于固定接地线。此方法适合土质较好的接地。为降低接地电阻，可以在接地桩附近加入一些电解质降阻剂。

2、 石墨接地：采用专用石墨接地柱埋入地下0.8m左右，特殊情况下可采用多个接地模块并联。
3、 接地网：用钢筋焊接为网状埋入地下，加入降阻剂并用粘土回填。
[image: image56.jpg]‘ nawn
‘ AT A TR SR

L]





四、WMC型高压脉冲测示表使用说明

WMC型高压脉冲测示表是专用于测量WME、WM-B型高压电网发生源构成电网系统的电网电压。其测量值准确率高于95%，方便用户了解电网电压。

1、 本测示表由测示表、测示端子两部分组成。测示端子分为：测示探针和接地夹子。
2、 测量设备电压时，将接地夹子夹在设备接地端，将测示探针与设备高压端接触，观察到测示表液晶显示的最高读数即为设备电压值。

3、 测示电子围栏电压时，将测示棒的接地夹子夹在金属支架、膨胀镙钉、铁栅栏或外围铁丝网上，测示棒接触电网线，观察到测示表表头显示的最高读数即为所测区域脉冲电压值。
注：WMC液晶型测示表为智能型，无需开关和清零，详细请参见测示表壳正面的使用说明。
测示仪表使用注意事项：

1、 本测示表应存放在阴凉干燥处，以免内部元件受损。

2、 本测示表只能用于测量由WME、WM-B型主机设备组成的脉冲电网围栏系统的脉冲电压，切不能用作其它任意电源的电压测定。

五、常用疑问解答
1、电子围栏对人体电击感觉和防护效果究竟怎样？

　 答：电子围栏的阻挡和威慑作用是正是因为其有脉冲高压信号，该脉冲信号对人体的较强的电击感，但由于人体电阻和承受感知等方面的个体差异非常大，又受到鞋子、地面、接触部位等因素的影响，所以，实际电击感知效果是千差万别的，有时候有的人会感觉非常强烈，有时候感觉很微弱。这种感知差异正常现象，不影响电子围栏系统对入侵者的阻挡威慑效果，这是因为：①物理屏障和警示标志会对一般入侵者达到阻挡和威慑效果；②强行入侵者翻越周界围栏时，会接触墙体和电子围栏两根以上的导线，这时入侵者对大地和电子围栏导线本身都形成电流回路，这时的电击强度是一般人体不能承受的；③强行入侵行为导致电子围栏断线和短路时，会及时发出报警信号，对入侵者形成心理威慑，值班人员也能及时处理警情。
　　温馨提示：①脉冲主机必须按规范连接大地，否则会影响电击效果，就如同小鸟站在高压线上不受电击的原理一样；②应定期检查系统的报警功能，发现故障及时检修，以免因系统故障原因导致正常报警。
2、电子围栏导线对地短路怎么不报警？

电子围栏系统的接地（短路）报警，基本原理都是检测脉冲信号的下降幅度，在做接地（短路）测试时，如果接地点比较干燥，围栏脉冲电压下降幅度达不到预设阀值，因此，可能不会报警，这只是测试参考点的区别造成的，只要确保脉冲主机设备接地效果良好，这不会影响实际使用效果。

注：可以调整脉冲主机的灵敏度，但这会增加无谓的误报警可能性（如：植物、大雨等情况），因此是没有必要的。
3、电子围栏可以用在哪些场所？
   答：符合国家标准的电子围栏系统可以广泛适用于：送变电站、仓库、监所、住宅小区(别墅)、厂矿企业、军事设施、部队、机场、文物保护、牧场养殖、名贵植物园等所有需要周界隔离安全防范的场所。
4、电子围栏对人畜是否安全？

   答：电子围栏产生的脉冲高压信号对人畜有电击效果，使人畜惧怕并远离围栏，形成心理屏障，达到安全隔离和防范的目的。但电击是脉冲高压，瞬间电流很小，作用时间很短，因而不会对人畜造成伤害。我国早在1987年就制定了电子围栏的安全标准（GB7946－87），按照安全标准生产 和安装使用的电子围栏是安全的，也是允许的。
5、电子围栏是否很贵？
   答：电子围栏的造价不高，特别是对于围栏面积较大的周界区域，甚至比安装金属网围栏的投资还要低20%到50%，而防护效果要好得多。
6、脉冲电子围栏有哪些优特点？
   答：脉冲电子围栏具有误报率低（不受天气、小动物、树枝等影响）、安装简单、美观、多功能集成（阻挡、威慑和报警）、使用寿命长、地形环境适应性强等优特点。
7、电子围栏系统结构是怎样的？一般包括哪些设备和材料？
   答：电子围栏系统是由主机和前端围栏组成的，主机是电子围栏系统的核心，它向前端围栏输出并检测信号，而前端围栏是由立柱支架、绝缘子、警示牌、紧线器和电子线等组成的围栏网。
8、电子围栏安装是否复杂？
   答：电子围栏系统的安装实施很方便。一般由生产商或工程商根据地形设计安装实施方案并配置设备及前端围栏的材料清单，按说明书及实施图安装连接即可。
9、电子围栏系统供电及耗电情况怎样？
   答：电子围栏可以直接220V市电供电，也可以12V直流供电。电子围栏的耗电很少，耗电量一般只相当于一个15W左右的电灯泡。
10、电子围栏需要哪些日常维护和检查？
   答：平时要检查电子围栏主机的工作情况是否正常，另外，定期清除靠近电子围栏电子线的树草（虽然会使杂草枯萎也不会误报警，但也会耗费一些电源）。
   如果有必要，也可以购买一个电子围栏系统测示表以方便检测。
11、电子围栏在国内外的应用情况怎样？
   答：电子围栏系统在欧美等发达国家非常广泛，我国从二十一世纪初才开始逐渐用于工业和民用领域的周界安全防范，目前也处于初级发展阶段。
12、电子围栏系统需要专业的设计吗？
   答：电子围栏的组成很简单，但电子围栏前端的设计非常重要，需要根据地形地势、防护用途、防护等级要求等进行针对性地设计，否则，可能达不到预期的效果或者导致成本的增加等，因此，建议多咨询电子围栏的生产制造商和有经验的工程商。
13、电子围栏系统的使用寿命怎样？
   答：如果使用和维护得当，电子围栏系统可以使用15－20年。
感谢选用[为民]系列电子围栏产品。由于主机设备不断升级完善，功能、外观及接口可能所局部变化，特殊定制改装设备及配件也可能与本说明不完全一致，请索取补充说明文档。

本说明书难免有详尽之处，在安装、使用和维护过程中，若有任何疑问，请及时与我们联系咨询。

四川为民科技有限公司
地址：成都市高新区科园二路1号　　邮编：610041

咨询热线：400-6858-198　　传真：028-85122224
联系电话：028-66052882　66052881　
网址：www.scwm.cn
Email:cdweimin@163.com 或 scweimin@163.com
















17 √  18 √   19 √  20 √


21 √  22 √   23 √  24 √


25 √  26 √   27 √  28 √


29 √  30 √   31 √  32 √











01 √  02 √   03 √  04 √


05 √  06 √   07 √  08 √


09 √  10 √   11 √  12 √


13 √  14 √   15 √  16 √





消除记录


旁路设定


密码设定











高压输出        4、报警延时


机器编号        5、防区总数


报警灵敏        6、日期时间

















PAGE  
３３


